项目4 汽车运行材料

一、填空题

- 汽车运行材料通常是指汽车___________________所消耗的材料，主要包括_______________、_____________________和__________________等。

2. 柴油黏度与柴油的_______________、_____________和______________有密切关系。

3. 汽车工作液是指________________、_________________、_______________、以及  ______________、_________________和__________________等工作介质。

4.发动机润滑油的作用主要有______________、__________________、______________、_____________、__________________及___________________。

5、清洗剂的清洗除垢包括___________、___________、_____________、____________、______________五个过程。

6.防冻液主要是由__________与_______按一定比例混合而成。汽车常用的防冻液有___________、___________、______________等。

7.汽车齿轮油是用于汽车_________、________________和____________的润滑油。它与发动机润滑油相比，其工作条件有两大特点：一是_________________；二是________________。

8.评定汽油氧化安定性的指标有______________和____________。

9.抗爆指数表示在一般条件下汽油的___________抗暴性能。

二、单项选择题

1.在汽车燃料中E93号表示(       )的牌号。

A.车用汽油         B.车用柴油          C.乙醇汽油         D.天然气

2.发动机润滑油粘度过大，会使(      )。

A.发动机起动困难   B.油的泵送性好     C.冷却效果好    D.洗涤效果好

3.在润滑油的牌号中，数字后面带有“W”字母的表示(      )。

A.多级油         B通用油          C.冬季用油        D.非冬季用油

4.(      )液压油适用于环境温度变化较大和工作条件恶劣的低压液压系统。

A.L-HL        B.L-HM           C.L-HV         D.L-HR

三、判断题

1.一般来说，高压缩比发动机选用高辛烷值汽油，低压缩比发动机选用低辛烷值

汽油。（      ）

2.天然气与汽油相比，辛烷值高，且排放污染小。              （     ）

3.发动机润滑油的选用，不仅要考虑其使用等级，还要考虑其黏度等级。（      ）

四、名词解释

1.饱和蒸气压

2.着火延迟期

3.氧化安定性

《汽车运行材料》练习题答案

一、填空题

1. 在运行过程中、燃料、润滑材料、工作液

2. 雾化性能、燃烧性能、润滑性能

3. 制动液、汽车防冻液、液力传动油、减震器油、液压油、空调制冷剂

4. 润滑作用、冷却作用、密封作用、防锈作用、洗涤作用、减震作用

5. 湿润、吸附、溶解、悬浮、去污

6. 防冻剂、水、酒精型、甘油型、乙二醇

7. 手动变速器、驱动桥齿轮传动机构、转向机构、承受的压力大、工作温度高

8. 实际胶质、诱导期

9. 平均

二、单项选择

1.C   2.A   3.C   4.D

三、判断题

7.√  8.√  9.√

四、名词解释

1.答：又称蒸气压，是指在一定试验条件下，汽油在规定的密封容器中蒸发时，所产生的最大蒸气压力，单位用kPa表示。

2.答：柴油发动机工作时，柴油从喷油嘴喷入燃烧室后，并不立即着火，而要经过短暂的燃烧前准备，即雾化、蒸发、扩散与空气混合等，这段时间称为着火延迟期。

3.答：是指润滑油在储存和使用中，抵抗氧化反应的能力。