项目6 联接习题

一、填空

1、螺纹联接常用的防松方法有              、            和其他方法防松。

2、螺纹的公称直径是指螺纹的_____________________________________。

3、在螺纹联接中，当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔、采用普通螺栓联接时，往往采用_______________联接或双头螺柱联接。

4、键联接用来实现轴和轴上零件之间的________向固定，以传递转矩。

5、计算螺栓强度时用__________径，分析螺纹的受力时用中径。

6、当采用一个键强不够时，可采用两个键。若是平键，两键间角度为_______________。

二、选择

1、受预紧力F'和工作拉力F作用的螺栓，其总拉力为______。

A.F0=F'+F    B.F0=F+F''    C.F0=F'+F''

2、螺纹的____________________是公称直径。

A.大径  B.小径  C.中径  D.分度圆直径

3、同一公称直径的粗牙和细牙三角螺纹，其自锁性能______________。

A.前者比后者好  B.都一样好  C.后者比前者好  D.都不好

4、设计键联接时，键的截面尺寸通常根据__________________按标准选取。

A.所传递转矩的大小  B.所传递功率的大小  C.轮毂的长度  D.轴的直径

5、楔键联接的主要缺点是______________________

A.键的斜面加工困难            B.键安装是易损坏

C.键楔紧后在轮毂中产生初拉力  D.轴和轴上零件对中性差

三、判断

1、平键的上、下面是工作面，所以对中性能较好。（    ）

2、楔键是靠键的侧面来工作的。（    ）

3、螺纹的小径为公称直径。（    ）

4、双头螺柱联接用于常拆处，螺钉联接用于不常拆处。（    ）

5、螺纹的大径是公称直径。（    ）

6、被联接件之一很厚且需经常装拆时，宜选用双头螺柱联接。（    ）